关于测试单周期CPU的简单方法

（特别说明：1.本表格为2024年以前测试程序，2024年会修改，以后续发布为准

2.本表每个同学都必须建立，检查实验时，必须提供！）

1、测试程序段

| 地址 | 汇编程序 | 指令代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | op（6） | rs(5) | rt(5) | rd(5)/immediate (16) | 16进制数代码 |  |
| 0x00000000 | addiu $1,$0,8 | 001001 | 00000 | 00001 | 00000 00000001000 | = | 24010008 |
| 0x00000004 | ori $2,$0,2 | 001101 | 00000 | 00010 | 00000 00000000010 | = |  |
| 0x00000008 | add $3,$2,$1 | 000000 | 00010 | 00001 | 00011 00000100000 | = |  |
| 0x0000000C | sub $5,$3,$2 | 000000 | 00011 | 00010 | 00101 00000100010 | = |  |
| 0x00000010 | and $4,$5,$2 | 000000 | 00101 | 00010 | 00100 00000100100 | = |  |
| 0x00000014 | or $8,$4,$2 | 000000 | 00100 | 00010 | 01000 00000100101 | = |  |
| 0x00000018 | sll $8,$8,1 | 000000 | 00000 | 01000 | 01000 000010 0000 | = |  |
| 0x0000001C | bne $8,$1,-2 (≠,转18) | 000101 | 01000 | 00001 | 11111 11111111110 | = |  |
| 0x00000020 | slti $6,$2,4 | 001010 | 00010 | 00110 | 00000 00000000100 | = |  |
| 0x00000024 | slti $7,$6,0 | 001010 | 00110 | 00111 | 00000 00000000000 | = |  |
| 0x00000028 | addiu $7,$7,8 | 001001 | 00111 | 00111 | 00000 00000001000 | = |  |
| 0x0000002C | beq $7,$1,-2 (=,转28) | 000100 | 00001 | 00111 | 1111 1 111 1111 1110 | = |  |
| 0x00000030 | sw $2,4($1) | 101011 | 00001 | 00010 | 00000 00000000100 | = |  |
| 0x00000034 | lw $9,4($1) | 100011 | 00001 | 01001 | 00000 00000000100 | = |  |
| 0x00000038 | addiu $10,$0,-2 | 001001 | 00000 | 01010 | 1111 1 111 1111 1110 | = |  |
| 0x0000003C | addiu $10,$10,1 | 001001 | 01010 | 01010 | 00000 00000000001 | = |  |
| 0x00000040 | blez $10,-2(≤0,转3C) | 000110 | 01010 | 00000 | 1111 1 111 1111 1110 | = |  |
| 0x00000044 | andi $11,$2,2 | 001100 | 00010 | 01011 | 00000 00000000010 | = |  |
| 0x00000048 | j 0x0000004C | 000010 | 00000 | 00000 | 00000 00000010011 | = |  |
| 0x0000004C | or $8,$4,$2 | 000000 | 00100 | 00010 | 01000 00000100101 | = |  |
| 0x00000050 | halt | 111111 | 00000 | 00000 | 00000 00000000000 | = |  |

1、将指令代码初始化到指令存储器中，直接写入。

- 初始化PC的值，也就是以上程序段首地址PC=0x00000000，以上程序段从0x00000000地址开始存放。

- 运行Xilinx Vivado进行仿真，看波形。