关于测试多周期CPU的简单方法

（特别说明：本表每个同学都必须建立，检查实验时，必须提供！）。

- 测试程序段

| 地址 | 汇编程序 | 指令代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | op（6） | rs(5) | rt(5) | rd(5)/immediate (16) | 16进制数代码 |  |
| 0x00000000 | addiu $1,$0,8 | 001001 | 00000 | 00001 | 0000000000001000 |  |  |
| 0x00000004 | ori $2,$0,2 | 001101 | 00000 | 00010 | 0000000000000010 |  |  |
| 0x00000008 | xori $3,$2,8 | 001110 | 00010 | 00011 | 0000000000001000 |  |  |
| 0x0000000C | sub $4,$3,$1 | 000000 | 00011 | 00001 | 0010000000100010 |  |  |
| 0x00000010 | and $5,$4,$2 | 000000 | 00100 | 00010 | 0010100000100100 |  |  |
| 0x00000014 | sll $5,$5,2 | 000000 | 00000 | 00101 | 0010 1000 1000 0000 |  |  |
| 0x00000018 | beq $5,$1,-2(=,转14) | 000100 | 00001 | 00101 | 1111111111111110 |  |  |
| 0x0000001C | jal 0x0000050 | 000011 | 00000 | 00000 | 0000000000010100 |  |  |
| 0x00000020 | slt $8,$13,$1 | 000000 | 01101 | 00001 | 0100000000101010 |  |  |
| 0x00000024 | addiu $14,$0,-2 | 001001 | 00000 | 01110 | 1111 1111 1111 1110 |  |  |
| 0x00000028 | slt $9,$8,$14 | 000000 | 01000 | 01110 | 0100100000101010 |  |  |
| 0x0000002C | slti $10,$9,2 | 001010 | 01001 | 01010 | 0000000000000010 |  |  |
| 0x00000030 | slti $11,$10,0 | 001010 | 01010 | 01011 | 0000000000000000 |  |  |
| 0x00000034 | add $11,$11,$10 | 000000 | 01011 | 01010 | 0101100000100000 |  |  |
| 0x00000038 | bne $11,$2,-2 (≠,转34) | 000101 | 01011 | 00010 | 1111 1111 1111 1110 |  |  |
| 0x0000003C | addiu $12,$0,-2 | 001001 | 00000 | 01100 | 1111 1111 1111 1110 |  |  |
| 0x00000040 | addiu $12,$12,1 | 001001 | 01100 | 01100 | 0000000000000001 |  |  |
| 0x00000044 | bltz $12,-2 (<0,转40) | 000001 | 01100 | 00000 | 1111 1111 1111 1110 |  |  |
| 0x00000048 | andi $12,$2,2 | 001100 | 00010 | 01100 | 0000000000000010 |  |  |
| 0x0000004C | j 0x000005C | 000010 | 00000 | 00000 | 0000 0000 0001 0111 |  |  |
| 0x00000050 | sw $2,4($1) | 101011 | 00001 | 00010 | 0000000000000100 |  |  |
| 0x00000054 | lw $13,4($1) | 100011 | 00001 | 01101 | 0000000000000100 |  |  |
| 0x00000058 | jr $31 | 000000 | 11111 | 00000 | 0000000000001000 |  |  |
| 0x0000005C | halt | 111111 | 00000 | 00000 | 0000000000000000 | = | FC000000 |

- 将指令代码初始化到指令存储器中，直接写入。

- 初始化PC的值，也就是以上程序段首地址PC=0x00000000，以上程序段从0x00000000地址开始存放。

- 运行Xilinx  Vivado进行仿真，看波形。